ИСТОЧНИК

Валовые и максимальные выбросы участка от движения строительной техники.

Общая часть

Расчет выполнен с применением следующих нормативных документов:

- “Методика расчета вредных выбросов (сбросов) для комплекса оборудования открытых горных работ (на основе удельных показателей)”, Министерство топлива и энергетики РФ, НИЦ ГП институт горного дела им. А.А. Скочинского, Люберцы, 1999г. [44].

Источниками загрязнения атмосферы являются строительные работы:

земляные работы: пыль при работе одноковшового экскаватора, бульдозера и выделение вредных веществ от работы дизельных двигателей.

Определение массы выбросов от источников загрязнения атмосферы при работе на стройплощадке.

Погрузочные и планировочные работы на строительной площадке.

Методика расчета. [44 раздел 6]

Работа одноковшового экскаватора. [44 раздел 6.1]

При работе экскаватора происходит выделение пыли и вредных веществ от работы дизельного двигателя в атмосферу.

Для расчетов принимаем экскаватор ЭО-3332.

Масса пыли (т/год), выделяющейся при работе одноковшового экскаватора, определяется по формуле 6.1 Методики:

MЭ1 = qуд.*(3,6*Е*КЭ/tц)*Тг* К1* К2*10^-3,

где:

qуд.=2,4 - удельное выделение твердых частиц складируемого материала, г/м3,табл. 6.1;

Е= 0,63 - вместимость ковша экскаватора, м3;

КЭ= 0,7 - коэффициент экскавации (табл. 6.2);

К2= 0,1- коэффициент, учитывающий влажность материала (22%), (стр. 25);

K1=1,2 - коэффициент, зависящий от возраста парка и технического состояния экскаваторов (стр. 30);

tц= 96 - время цикла экскаватора, с;

Тг= 2462,4- чистое время работы экскаваторов в год, ч.

| MЭ1 = | 2,4*(3,6*0,63*0,7/96)*2462,4*1,2*0,1*10^-3 | = | 0,011727 | т/год. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Максимально разовый выброс пыли (г/с) при работе одноковшового экскаватора, определяется по формуле 6.2:

MЭР1 = qуд.* Е * КЭ * К1* К2/tц,

| MЭР1= | 2,4*0,63*0,7*1,2*0,1/96 | = | 0,001323 | г/с. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Сжигание топлива экскаватором, работающим на стройплощадке.

Выброс загрязняющих веществ от сжигания топлива экскаватором  зависит от режима его работы.

Масса i- го вредного вещества (т/год), выделяющегося при работе двигателя экскаватора определяется по формуле 6.7:

Мбтi=(qудi*txx+qудi*t40%+qудi*t100%)*Tсм*Nб*10^-3, где:

qудi - удельный выброс i- го вредного вещества при работе двигателя в соответствующем режиме, кг/ч (табл. 6.4);

Тсм= 342 - число смен работы экскаватора в году;

Nэ= 2- число экскаваторов;

tсм= 4,5 - чистое время работы экскаватора в смену, ч;

txx=(20/100)*4,5=0,9- время работы двигателя в течение смены на холостом ходу, ч;

t40%=(40/100)*4,5=1,8- время работы двигателя в течение смены на 40% мощности, ч;

t100%=(40/100)*4,5=1,8- время работы двигателя в течение смены на 100% мощности, ч.

В среднем дизельный двигатель экскаватора 40% чистого времени смены работает при полной мощности и 40% времени использует мощность частично (30-40%), 20% времени- работает на холостом ходу.

| MэтCO = | (0,137*0,9+0,205*1,8+0,342*1,8)*342*2*10^-3 | = | 0,757804 | т/год; |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MэтNOx = | (0,054*0,9+0,133*1,8+0,351*1,8)*342*2*10^-3 | = | 0,629143 | т/год; |
| Mэт(керосин) = | (0,072*0,9+0,214*1,8+0,275*1,8)*342*2*10^-3 | = | 0,64638 | т/год; |
| MэтС = | (0,003*0,9+0,019*1,8+0,044*1,8)*342*2*10^-3 | = | 0,079412 | т/год. |

Максимальный разовый выброс i- го вредного вещества (г/с) при работе двигателя экскаватора определяется по формуле 7.4:

Mэтрi= (MIK * Nб )/24*3,6,

где:

MIK- масса i- го вредного вещества, выброшенного двигателем при работе в различных режимах, кг/сут;

Nэ= 2 - число экскаваторов.

Масса i- го вредного вещества (кг/сут) определяется по формуле 7.3:

MIK = k=1nqik * tk,

где:

qik- удельный выброс i- го вредного вещества при работе дизельного двигателя на k- м режиме, кг/ч), (табл. 6.4);

tk= 4,5 - время работы двигателя на k- м режиме в сутки, (ч);

txx=(20/100)*4,5=0,9- время работы двигателя в течение смены на холостом ходу, ч;

t40%=(40/100)*4,5=1,8- время работы двигателя в течение смены на 40% мощности, ч;

t100%=(40/100)*4,5=1,8- время работы двигателя в течение смены на 100% мощности, ч.

| MэтрCO = | (0,137*0,9+0,205*1,8+0,342*1,8)*2/(24*3,6) | = | 0,02565 | г/с; |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MэтрNOx = | (0,054*0,9+0,133*1,8+0,351*1,8)*2/(24*3,6) | = | 0,021292 | г/с; |
| Mэтр(керосин) = | (0,072*0,9+0,214*1,8+0,275*1,8)*2/(24*3,6) | = | 0,021875 | г/с; |
| MэтрС = | (0,003*0,9+0,019*1,8+0,044*1,8)*2/(24*3,6) | = | 0,002688 | г/с. |

Распределение азота оксидов (Nox) по коэффициенту трансформации приведены в нижеследующей таблице:

| Вещество и код | Коэффициент трансформации | Выброс (г/с) | Выброс (т/год) |
| --- | --- | --- | --- |
| Азота диоксид - 301 | 0,8 | 0,017033 | 0,503315 |
| Азота оксид - 304 | 0,13 | 0,0027 | 0,081789 |

Примечание: коэффициент трансформации принят на основании письма НИИ "Атмосфера" №105/33-07 от 15.02.2000 г.

Итоговые выбросы  от работы экскаватора на строительной площадке

| Код вещества | Название вещества | Макс. выброс (г/с) | Валовый выброс (т/год) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая 20 – 70% SiO2 | 0,001323 | 0,011727 |
| 0337 | Углерод оксид | 0,02565 | 0,757804 |
| 2732 | Керосин | 0,021875 | 0,64638 |
| 0328 | Углерод (Сажа) | 0,002688 | 0,079412 |
| 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,017033 | 0,503315 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,0027 | 0,081789 |

ИСТОЧНИК

Работа бульдозера на площадке строительства [44 раздел 6.2]

При работе бульдозера происходит выделение пыли и вредных веществ от работы дизельного двигателя в атмосферу.

Для расчетов принимаем бульдозер марки ДЗ-110.

Пыль при работе бульдозеров.

Масса пыли (т/год), выделяющейся при работе бульдозера, определяется по формуле 6.5:

MБП = qуд.*3,6**V*tсм*nсм*10^-3*К1* К2/tцб*КР,

где:

qуд.= 0,70 - удельное выделение твердых частиц складируемого материала, г/т, табл. 6.3;

tсм= 2,0 - чистое время работы бульдозера в смену, ч;

V= 5,4 - объем призмы волочения, м3;

К2= 0,1- коэффициент, учитывающий влажность материала (22%), (стр. 25);

K1= 1,2 - коэффициент, зависящий от возраста парка и технического состояния бульдозеров (стр. 30);

КР= 1,35 - коэффициент разрыхления горной массы;

= 2,0 - плотность породы в массиве, т/м3;

tцб= 180 - время цикла, с;

nсм= 1268,0 - чистое время работы бульдозера в год.

| MБП = | 0,7*3,6*2,0*5,4*2,5*1268*10^-3*1,2*0,1/180*1,35 | = | 0,01241 | т/год. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Максимально разовый выброс пыли (г/с) при работе бульдозера, определяется по формуле 6.6:

MБПР = qуд.**V*К1* К2/tцб*КР.

| MБПР= | 0,7*2,0*5,4*1,2*0,1/180*1,35 | = | 0,006804 | г/с. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Сжигание топлива бульдозером, работающим на стройплощадке.

Выброс загрязняющих веществ от сжигания топлива бульдозером зависит от режима его работы.

Масса i- го вредного вещества (т/год), выделяющегося при работе двигателя бульдозера определяется по формуле 6.7:

Мбтi=(qудi*txx+qудi*t40%+qудi*t100%)*Tсм*Nб*10^-3,

где:

qудi - удельный выброс i- го вредного вещества при работе двигателя в соответствующем режиме, кг/ч (табл. 6.4);

Тсм= 342 - число смен работы бульдозера в году;

Nб= 2 - число бульдозеров;

tсм= 2,5 – общее чистое время работы бульдозера в смену, ч;

txx=(20/100)*2,5=0,5- время работы двигателя в течение смены на холостом ходу, ч;

t40%=(40/100)*2,5=1,0- время работы двигателя в течение смены на 40% мощности, ч;

t100%=(40/100)*2,5=1,0- время работы двигателя в течение смены на 100% мощности, ч.

В среднем дизельный двигатель бульдозера 40% чистого времени смены работает при полной мощности и 40% времени использует мощность частично (30-40%), 20% времени- работает на холостом ходу.

| MбтCO = | (0,137*0,5+0,205*1+0,342*1)*342*2*10^-3 | = | 0,421002 | т/год; |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MбтNOx = | (0,054*0,5+0,133*1+0,351*1)*342*2*10^-3 | = | 0,349524 | т/год; |
| Mбт(керосин) = | (0,072*0,5+0,214*1+0,275*1)*342*2*10^-3 | = | 0,3591 | т/год; |
| MбтС = | (0,003*0,5+0,019*1+0,044*1)*342*2*10^-3 | = | 0,079412 | т/год. |

Максимальный разовый выброс i- го вредного вещества (г/с) при работе двигателя бульдозера определяется по формуле 7.4:

Mбтрi= (MIK * Nб )/24*3,6,

где:

MIK- масса i- го вредного вещества, выброшенного двигателем при работе в различных режимах, кг/сут;

Nб= 2 - число бульдозеров.

Масса i- го вредного вещества (кг/сут) определяется по формуле 7.3:

MIK = k=1nqik * tk,

где:

qik- удельный выброс i- го вредного вещества при работе дизельного двигателя на k- м режиме, кг/ч), (табл. 6.4);

tk= 2,5 - время работы двигателя на k- м режиме в сутки, (ч);

txx=(20/100)*2,5=0,5- время работы двигателя в течение суток на холостом ходу, ч;

t40%=(40/100)*2,5=1,0- время работы двигателя в течение суток на 40% мощности, ч;

t100%=(40/100)*2,5=1,0- время работы двигателя в течение суток на 100% мощности, ч.

| MбтрCO = | (0,137*0,5+0,205*1+0,342*1)*2/(24*3,6) | = | 0,01425 | г/с; |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MбтрNOx = | (0,054*0,5+0,133*1+0,351*1)*2/(24*3,6) | = | 0,011829 | г/с; |
| Mбтр(керосин) = | (0,072*0,5+0,214*1+0,275*1)*2/(24*3,6) | = | 0,012153 | г/с; |
| MбтрС = | (0,003*0,5+0,019*1+0,044*1)*2/(24*3,6) | = | 0,001493 | г/с. |

Распределение азота оксидов (Nox) по коэффициенту трансформации приведены в нижеследующей таблице:

| Вещество и код | Коэффициент трансформации | Выброс (г/с) | Выброс (т/год) |
| --- | --- | --- | --- |
| Азота диоксид - 301 | 0,8 | 0,009463 | 0,279619 |
| Азота оксид - 304 | 0,13 | 0,001538 | 0,045438 |

Примечание: коэффициент трансформации принят на основании письма НИИ "Атмосфера" №105/33-07 от 15.02.2000 г.

Итоговые выбросы  от работы бульдозера на строительной площадке

| Код вещества | Название вещества | Макс. выброс (г/с) | Валовый выброс (т/год) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая 20 – 70% SiO2 | 0,006804 | 0,01241 |
| 0337 | Углерод оксид | 0,01425 | 0,421002 |
| 2732 | Керосин | 0,012153 | 0,3591 |
| 0328 | Углерод (Сажа) | 0,001493 | 0,079412 |
| 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,009463 | 0,279619 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,001538 | 0,045438 |