Синхронный генератор

Вариант 30

Проектное задание:

Pном≝400

Uном≝6000

nном≝500

f≝50

cosφном≝0,9

kE≝1,06

h≝400

MmaxMном=2,0

Номинальные величины

Uномф≝Uном3

1.

Uномф=3464

2.

ηном≝0,929

S`ном≝Pномcosφном⋅ηном

S`ном=478

Iномф≝S`ном⋅1033⋅Uном

3.

Iномф=46

4.

p≝60⋅fnном

p=6

5.

S`≝kE⋅S`ном

S`=507

Размеры статора

6.

D≝0,83

7.

KD≝1,28

Da≝KD⋅D

Da=1,062

8.

τ≝π⋅D2⋅p

τ=0,217

9.

A`≝400⋅102

Bδном≝0,85

αδ≝0,66

kB≝1,16

k`об1≝0,92

lδ≝6,1⋅S`⋅103αδ⋅kB⋅k`об1⋅A`⋅Bδном⋅D2⋅nном

αδ⋅kB=0,766

lδ=0,375

λ≝lδτ

10.

λ=1,726

11.

l1≝1,05⋅lδ

l1=0,39

12.

bk≝0,01

l`пак≝0,05

n`k≝l1-l`пакl`пак+bk

n`k=5,729

nk≝6

13.

lпак≝l1-nk⋅bknk+1

lпак=0,048

14.

lст1≝lпак⋅nk+1

lст1=0,334

Зубцовая зона статора. Сегментировка

15.

a≝1

16.

tZ1min≝0,02

tZ1max≝0,025

17.

Z1max≝π⋅DtZ1min

Z1max=130

Z1min≝π⋅DtZ1max

18.

Z1min=104

19.

Z`1≝108

m≝3

tZ1≝π⋅DZ`1

tZ1=0,024

20.

Z1≝108

q1≝Z12⋅p⋅m

q1=3

u`п≝π⋅a⋅D⋅A`Z1⋅Iномф

415400=1,038

u`п=20,978

uп≝21

A≝Z1⋅uп⋅Iномфπ⋅a⋅D

A=40041,006

H≝0,74

s`ст≝π⋅DH

sст≝4

s`ст=3,524

Zs≝Z1sст

H≝Da⋅sinπsст=0,751

Zs=27

Пазы и обмотка статора

21.

b`п1≝0,5⋅tZ1

b`п1=0,012

AJ`1≝2400⋅108

22.

J`1≝AJ`1A

J`1=5,994⋅106

q`еф≝Iномфa⋅J`1

q`еф=7,68⋅10-6

nш≝1

nв≝1

nел≝nш⋅nв

nел=1

q`ел≝q`ефnел

q`ел=7,68⋅10-6

23.

δізп≝4,7

толщина изоляции

Ширина голого проводника

b`1із≝b`п1⋅103-δізп

b`1із=7,4

bгол≝b`1із-0,5

bгол=6,87

24.

Размеры проводников обмотки:

провод ПСД

a1≝1,12

b1≝7,1

a1із≝1,62

b1із≝7,6

qел≝7,737⋅10-6

qеф≝qел⋅nел

qеф=7,737⋅10-6

25.

δрщ≝0,05

δш≝0,2

bп1≝nш⋅b1із+δізп+δрщ+δш

bп1=12,55

26.

hk≝4

Σδіз≝bп1

δрв≝0,5⋅nв⋅uп

δрв=10,5

δв≝δш

hп1≝uп⋅nв⋅a1із+Σδіз+hk+δрв+δв

hп1=61

hп1bп1=4,8821

27.

J1≝Iномфa⋅qеф

J1=5,95⋅106

28.

kс≝0,97

B`Z1≝Bδном⋅tZ1⋅lδtZ1-bп1⋅10-3⋅lст1⋅kс

B`Z1=2,05

29.

ha≝Da-D2-hп1⋅10-3

lδ=0,375

ha=0,055

lст1=0,3338

Ba≝αδ⋅Bδном⋅τ⋅lδ2⋅ha⋅lст1⋅kс

Ba=1,29

λіз≝2,2⋅10-5

30.

kф≝1,1

Δυіз≝J1⋅A⋅kф4,2⋅1011⋅tZ12⋅bп1+hп1-hk⋅0,5⋅δізпλіз

Δυіз=11,524

δізп=4,7

Δυ`із≝Δυіз0,5⋅δізп⋅10-3

31.

Δυ`із=4903,85

w1≝2⋅p⋅q1⋅uп2⋅1a

32.

w1=378

33.

τп≝3⋅q1

τп=9

y`1≝0,86⋅τп

y`1=7,7

y1≝8

ky≝sinπ2⋅y1τп

34.

ky=0,985

kp≝0,5q1⋅sinπ6⋅q1

35.

kp=0,96

36.

kоб1≝ky⋅kp

kоб1=0,945

Воздушный зазор и полюсы ротора

37.

x`d≝1,3

Bδ0≝0,95⋅Bδном

Bδ0=0,808

δ≝0,3⋅ABδ0⋅τx`d⋅10-6

δ=0,002

38.

δm≝1,5⋅δ

δm=0,004

δ`≝δ+δm-δ3

δ`=0,003

39.

α≝0,72

bp≝α⋅τ

bp=0,156

Rp≝D2+8⋅D⋅δm-δbp2

40.

Rp=0,355

41.

hp≝0,032

42.

lp≝l1-0,01

lp=0,38

lm≝lp=0,38

43.

lf≝0,02

l`m≝lm+lf

l`m=0,4

44.

hm≝0,016+0,186⋅4τ

hm=0,143

45.

k≝7

σm≝1+k⋅0,35⋅δτ2

σm=1,129

46.

Bm≝1,4

kср≝0,95

bm≝αδ⋅Bδном⋅τ⋅lδBm⋅kср⋅l`m⋅σm

bm=0,096

υp≝π⋅D⋅nном60

υp=21,7

47.

Δlc≝0,12

lj≝lm+Δlc

lj=0,5

48.

Bj≝1,2

hj≝αδ⋅Bδном⋅τ⋅lδ2⋅Bj⋅lj⋅σm

hj=0,043

Пусковая обмотка

49.

Nc≝8

50.

q`c≝0,35⋅τ⋅ANc⋅J1

40000⋅0,25⋅0,2175,95⋅106⋅10=3,6471⋅10-5

q`c=6,4⋅10-5

51.

d`c≝1,13⋅q`c

0,3⋅0,236⋅440006⋅4,6⋅106=0,000113

d`c=0,009

dc≝0,009

qc≝65

52.

z≝0,003

tZ2≝bp-dc-2⋅zNc-1

tZ2=0,0202

53.

0,8⋅tZ1=0,01931

0,8⋅tZ1≤tZ2

Nc-1⋅1-tZ2tZ1=1,141

54.

ds≝dc+0,0001

ds=0,0091

bs≝4

hs≝2

55.

lc≝lp+0,34⋅τ

lc=0,46

56.

bкз≝1,0

q`кз≝bкз⋅0,5⋅Nc⋅qc

q`кз=260

Выбираем прямоугольную медь

4

х

65

qкз≝259,5

hj=0,043

Расчёт магнитной цепи

kB=1,16

E`1≝0,511,11,21,3

kоб1≝0,915

kB≝1,13

E1≝Uномф⋅E`1

E1=1732,05083464,10163810,51184156,92194503,3321

Φ`≝E14⋅kB⋅f⋅w1⋅kоб1

57.

kоб1=0,915

4⋅kB⋅f⋅w1⋅kоб1=78166,62

w1=378

Φ=0,128⋅10-4⋅E1

Φ`=0,02220,04430,04870,05320,0576

δmδ=1,5

δτ=0,011

α=0,72

aδ≝0,68

γ`≝bkδ25+bkδ

δ=0,002

58.

4⋅1,15⋅50⋅360⋅0,915=75762

γ`=1,793

b`k≝γ`⋅δ

b`k=0,00446

lδ≝l1-b`k⋅nk+2⋅δ`

0,338⋅10-4αδ⋅τ⋅lδ=0,000632

lδ=0,373

B`δ≝Φ`αδ⋅τ⋅lδ

59.

Bδ=2,4⋅10-4⋅E1

B`δ=0,41440,82890,91180,99461,0775

kδ1≝tZ1⋅103+103⋅δ`tZ1⋅103-bп1+103⋅δ`

60.

kδ1=1,87

kδ2≝tZ2⋅103+10⋅δ`tZ2⋅103-bs+103⋅δ`

61.

kδ2=1,059

62.

kδ≝kδ1⋅kδ2

kδ=1,98

μ0≝1,256⋅10-6

1μ0⋅2,4⋅10-4⋅kδ⋅δ=0,9388

63.

F`δ≝1μ0⋅B`δ⋅δ⋅kδ

Fδ=0,6328⋅E1

F`δ=1621,20443242,40883566,64973890,89054215,1314

tZ1≝π⋅D+2⋅hп13⋅10-3Z1

64.

D=0,83

tZ1=0,0253

hп1=61,27

bZ1≝tZ1-bп1⋅10-3

bZ1=0,0128

kп≝tZ1⋅l1lст1⋅kс⋅bZ1-1=1,4104

lст1=0,334

BZ1≝B`δ⋅tZ1⋅lδbZ1⋅lст1⋅kс

65.

2,4⋅10-4⋅tZ1⋅lδbZ1⋅lст1⋅kс=0,00055

B`Z1=4,7⋅10-3⋅E1

tZ1=0,025

66.

сталь марки 1511

BZ1=0,94581,89172,08082,272,4592

HZ1≝2617600220002600049000

F`Z1≝hп1⋅10-3⋅HZ1

F`Z1

0,128⋅10-42⋅lст1⋅ha⋅kс=0,00036

B`a≝Φ`2⋅lст1⋅ha⋅kс

67.

Ba=3,9⋅10-4⋅E1

B`a=0,6231,2461,37061,49521,6198

68.

La≝π⋅Da-ha4⋅p

ha=0,0549

La=0,132

ξ≝0,620,380,330,30,28

cталь марки 1511 П1.3

Ha≝17713403370710018000

F`a≝ξ⋅La⋅Ha

Fa=13⋅10-2⋅ξ⋅Ha

F`a

D=0,83

69.

hZ2≝hs⋅10-2+ds⋅10-2

δ=0,00249

hZ2=0,02009

hZ2=0,0201

ds=0,009

bZ2≝D-2⋅δ-23⋅hZ2D-2⋅δ⋅tZ2-0,94⋅ds

tZ2=0,02

70.

ds=0,0091

bZ2=0,0113

B`Z2≝B`δ⋅tZ2⋅lδbZ2⋅lp⋅kср

kп2≝tZ2⋅lplp⋅kс⋅bZ2-1=0,8395

71.

4,49⋅10-4⋅tZ2⋅lδbZ2⋅lp⋅kср=0,0008

BZ2=4,4⋅10-4⋅E1

B`Z2=0,75621,51241,66361,81481,9661

72.

Ст3 сталь для зубцов П 1.4

HZ2≝375305055801190022500

F`Z2≝hZ2⋅HZ2

FZ2=2,01⋅10-2⋅HZ2

F`Z2

λml≝0,55⋅hm⋅10-6τ-bm-π2⋅p⋅hm+2⋅hp+2⋅δ

73.

λml=1,197⋅10-6

74.

cp≝bp-bm2

cp=0,0302

dt≝hp+δ-bp24⋅D

dt=0,0271

a`p≝τ-bp-π⋅dtp

a`p=0,0466

λpl≝1,4⋅dta`p-0,25+0,55⋅cpa`p+0,2-0,4⋅cpa`p-0,52⋅10-6

λpl=9,2⋅10-7

bm=0,096

l`m=0,404

λmb≝0,37⋅bml`m⋅10-6

75.

λmb=8,808⋅10-8

76.

λmσ≝λml+λpl+λmb

λmσ=2,21⋅10-6

2710,792186,477=1,2398

77.

F`δZa≝F`δ+F`Z1+F`a+F`Z2

F`δZa=1659,23836,495173,366003,898334,07

78.

Φ`σ≝4⋅λmσ⋅l`m⋅F`δZa

Φσ=3,5631⋅10-6⋅F`δZa

Φ`σ=0,00590,01370,01840,02140,0297

79.

Φ`m≝evalΦ`+Φ`σ

Φm=0,128⋅10-4⋅E1+3,5631⋅10-6⋅FδZa

Φ`m=0,02810,0580,06720,07460,0873

80.

kср≝0,95

Bm=Φ+Φσl`m⋅bm⋅kср=0,128⋅10-4⋅E1+3,5631⋅10-6⋅F`δZal`m⋅bm⋅kср

l`m⋅bm⋅kср=0,03687

Bm=0,779⋅10-3⋅E1+0,743⋅10-4⋅F`δZa

B`m≝evalΦ`+Φ`σl`m⋅bm⋅kср

B`m=0,76141,57291,82232,02282,3682

81.

hmp≝hm+hp

hmp=0,175

Hm≝351183543501178029420

Hm≝351183543501178029420

Fm≝hmp⋅Hm

Fm=61,422321,109761,2132061,45148,25

82.

Fδmj≝250⋅B`m

Fδmj=190,354393,227455,582505,702592,058

83.

B`j≝evalΦ`+Φ`σ2⋅lj⋅hj⋅kср

Bj=0,319⋅10-4⋅E1+3,041⋅10-6⋅F`δZa2⋅lj⋅hj⋅kср

B`j=0,6871,4191,6441,8252,137

D=0,83

Lj≝π⋅D-2⋅δ-2⋅hmp-hj4⋅p

84.

δ=0,0025

hj=0,0427

Lj=0,057

Hj≝52516703100555010700

Hj≝52516703100555010700

Fj≝Lj⋅Hj

Fj=29,71294,514175,445314,103605,568

F`j=0,031⋅Hj

85.

Fmj≝Fm+Fδmj+Fj

Fmj=281,489808,851392,2392881,2056345,876

86.

F`f0≝F`δZa+Fmj

Ff0=Fδ+FZ1+Fa+FZ2+Fm+Fδmj+Fj

F`f0=1940,6914645,346565,5988885,09714679,947

Φm``≝Φ`m0,0443

Ff0``≝F`f04628,851

Φm``=0,63361,3091,51651,68341,9708

Ff0``=0,41931,00361,41841,91953,1714

Fδza``≝F`δZa4628,851

Φσ``≝evalΦ`σ0,0443

Fδza``=0,35840,82881,11761,29711,8005

Φσ``=0,13350,30860,41610,48290,6703

Fmj``≝Fmj4628,851

F``≝F`δZaF`δ

F```≝01,03251,23981,38421,71422,2901

Fmj``=0,06080,17470,30080,62241,3709

F``=1,02341,18321,45051,54311,9772

Fmj```≝00,06080,17470,30050,62221,3704

Φm```≝00,591,2181,41,561,8

Φσ```≝00,09080,2180,30650,36180,5236

E1```≝00,511,11,21,3

Fδza```≝00,32320,77621,0911,28781,8639

Ff0```≝00,5551,3251,8662,5284,173

Енорм≝11,211,331,441,461,51

Ffнорм≝11,522,533,5

Параметры обмотки статора для установившегося режима

88.

B1≝0,045

si≝0,0065

β≝0,8

tZ1=0,0253

lл≝π⋅D+hп1⋅10-3⋅β2⋅p⋅1-b1⋅10-3+sitZ12+hп1⋅10-3+2⋅B1

b1=7,1

hп1=61,27

D=0,83

lл=0,373

87.

lcp1≝2⋅l1+lл

lcp1=1,533

r120≝w1⋅lcp157⋅106⋅qеф⋅a

qеф=7,737⋅10-6

89.

r120=1,3136

r175≝1,2⋅r120

r175=1,576

r1`20≝r120⋅IномфUномф=0,0175

90.

Uномф=3464,1016

Zб≝UномфIномф

Iномф=46,0352

Zб=75,249

UномфIномф=75,249

r`175≝r175Zб

r`175=0,021

92.

k`β≝1+3⋅β4

k`β=0,85

kβ≝1+3⋅k`β4

kβ=0,89

h2≝6,33

h0≝0,67

h1≝0,785

bп1=12,55

λп≝h2-h03⋅bп1⋅10-1⋅kβ+h1bп1⋅k`β+h04⋅bп1

λп=1,4

bп1⋅10-3δ`⋅kδ=2,19

λ`k≝0,26

kδ=1,976

При

δ`=0,0029

λк≝α⋅λ`k+0,22+0,32⋅tZ1-bп1⋅10-3bп1⋅10-3⋅1-α⋅k`β

λк=0,288

λпк≝λп+λк

λпк=1,689

λл≝0,34⋅q1lδ⋅lл-0,64⋅β⋅τ

93.

λл=0,715

lδ=0,3728

q1=3

λд≝0,03⋅τ⋅αδδ`⋅kδ⋅q1

94.

β=0,8

τ=0,2173

λд=0,25

xσ≝15,8⋅f100⋅w11002⋅lδp⋅q1⋅λпк+λл+λд

91.

xσ=6,205

95.

x`σ≝xσZб

δ=0,0025

x`σ=0,082

n≝0,01⋅τ=0,0022

96.

kad≝0,85

F`δ0≝1621,2044

Fδ0≝3242,4088

Ff0≝1940,099

kμ0≝Ff0F`δ0=1,2

Faном≝0,45⋅m⋅w1⋅kоб1p⋅Iномф

Faном=3582

x`ad≝kad⋅Faномkμ0⋅Fδ0=0,785

x`ad=0,785

97.

kaq≝0,42

Ba=1,2853

x`aq≝kaq⋅Faномkμ0⋅Fδ0⋅1+kδ2

x`aq=0,577

98.

x`d≝x`σ+x`ad

x`σ=0,0825

x`d=0,867

99.

x`q≝x`σ+x`aq

x`q=0,659

Магнитодвижущая сила обмотки возбуждения при нагрузке

ψ≝0,9

100.

Eδ`≝1,09

κq≝0,6

k≝0,0026

κ`d≝0,92

κq`≝0,670,730,745

Ffб≝3492,442

Faном`≝FaномFfб

F`aq`≝κq`⋅kaq⋅1,026=0,2890,3150,321

101.

Faном`=1,026

F`aq≝κq⋅kaq⋅Faном`

ψ`≝0,730,470,35

F`aq=0,258

k`≝0,00240,00230,0022

Фrd`≝1,04

κ`d`≝0,930,9350,94

Fad≝κ`d`⋅kad⋅Faном`⋅sinψ`+k`⋅τδ⋅cosψ`⋅Faном`

Erd`≝Фrd`=1,04

sinψ=0,783

cosψ=0,622

Fad=0,7010,5530,466

Frd`≝1

Fad+Frd`=1,7011,5531,466

F``ad`≝κ`d⋅kad⋅Faном`⋅sinψ+k⋅τδ⋅cosψ⋅Faном`

102.

F``ad`=0,773

F``ad`+Frd`=1,773

Фσ`≝0,51

Фm`≝Фrd`+Фσ`=1,55

Fmj`≝1

103.

Ffном`≝Frd`+F``ad`+Fmj`

Ffном`=2,773

104.

Ffном≝Ffном`⋅Ffб

Ffном=9685,365

Обмотка возбуждения

δ1≝0,15⋅10-2

δ``≝1,5⋅10-2

105.

bf≝0,06⋅τ

bf=0,013

lfcp≝2⋅lm-2⋅δ``+π⋅bm+2⋅δ1+bf

lfcp=1,06

Uf≝63

Ufном≝65

106.

F`fном≝1,2⋅Ffном

F`fном=11622,438

ρ130≝139⋅106

qf≝ρ130⋅2⋅p⋅F`fном⋅lfcpUf

qf=6,016⋅10-5

Jf≝5,26⋅106

107.

Ifном≝qf⋅Jf

Ifном=316,449

108.

w`f≝FfномIfном

w`f=30,6064

wf≝32

δкп≝1,0⋅10-2

δп≝0,03⋅10-2

109.

af≝hm-δкпwf+1-δп

af=0,0037

af≝3,75⋅10-3

qf≝59,14⋅10-6

Таблица П3.2

af

x

bf

bf≝16⋅10-3

x1≝π⋅D-2⋅δ-2⋅hp-2⋅hm2⋅p

110.

x1=0,124

Jf≝Ifномqf

111.

Jf=5,35⋅106

Vp≝π⋅D⋅nном60

112.

hm=0,143

Vp=21,729

Δυf≝3⋅10-10⋅2,8+l1τ⋅bf⋅Jf21,6+Vp

Δυf=101,23

113.

hm≝af+δп⋅wf+1+δкп

hm=0,144

rf130≝ρ130⋅2⋅p⋅wf⋅lfcpqf

114.

rf130=0,176

rf15≝rf130⋅3946

rf15=0,1496

115.

υ≝130

ΔUщ≝2

U`fном≝Ifном⋅rf130

U`fном=55,838

116.

kз≝UfномU`fном+ΔUщ

Ufном=65

kз=1,124

Параметры и постоянные времени

Σλ≝λpl+λml1,53+λmb2,65

117.

Σλ=1,737⋅10-6

Φ`δ≝0,0443

xf`≝1,27⋅kad⋅x`ad⋅1+4⋅kμ0⋅Fδ0⋅l`m⋅ΣλΦ`δ

xf`=1,055

118.

xσf`≝xf`-x`ad

xσf`=0,271

119.

tZ2τ=0,093

kb≝0,42

Nc=8

1+kb=1,42

1-kb=0,58

Cd≝1,23

Cq≝2,08

λb≝0,785-bs⋅10-32⋅ds+hs⋅10-3bs⋅10-3

λb=1,07

λду≝tZ212⋅δ`⋅kδ

λду=0,294

λRd≝0,19⋅23,6⋅10-2⋅16

λRd=0,0075

xkd`≝7,9⋅Faном⋅10-6Φ`δ⋅1-kb⋅lpNc⋅λb+λду+λRd

xkd`=0,08

λRq≝0,19⋅τ⋅CqNc

120.

λRq=0,011

xkq`≝7,9⋅Faном⋅10-6Φ`δ⋅1+kb⋅lpNc⋅λb+λду+λRd

xkq`=0,033

rf`≝0,44108⋅Faном⋅kad2⋅lfcpΦ`δ⋅f⋅wf⋅qf

121.

rf`=0,0029

122.

Cc≝1

Cкз≝Cc

rkd`≝2,16108⋅Faномf⋅Φ`δ⋅11-kb⋅Cc⋅lcqc⋅10-6⋅Nc+Cкз⋅τ⋅Cdqкз⋅10-6⋅Nc

rkd`=0,0608

rkq`≝2,16108⋅Faномf⋅Φ`δ⋅11+kb⋅Cc⋅lcqc⋅10-6⋅Nc+Cкз⋅τ⋅Cdqкз⋅10-6⋅Nc

123.

rkq`=0,025

Масса активных материалов

bz1`2≝π⋅D+hп1⋅10-3Z1-bп1⋅10-3

124.

bz1`2=0,0134

mZ1≝7800⋅lст1⋅kс⋅hп1⋅10-3⋅bz1`2⋅Z1

mZ1=223,5

125.

ma≝7800⋅lст1⋅kс⋅π⋅Da-ha⋅ha

ma=439

mм1≝8900⋅qеф⋅uп⋅Z1⋅lcp12

126.

mм1=119,7

127.

mmf≝8900⋅qf⋅lfcp⋅2⋅p⋅wf

mmf=214

mмс≝8900⋅qc⋅10-6⋅2⋅p⋅Nc⋅lc

128.

mмс=25,4

mмкз≝8900⋅qкз⋅10-6⋅D-2⋅δ-2⋅hs⋅10-3-2⋅ds⋅2⋅π

129.

mмкз=11,7

130.

mm≝7800⋅l`m⋅kс⋅2⋅p⋅hm⋅bm+0,8⋅hp⋅bp

mm=652,9

131.

mj≝7800⋅lj⋅π⋅D-2⋅δ-2⋅hmp-hj⋅hj

mj=227,839

132.

mм≝mм1+mmf+mмс+mмкз

mм=371

133.

mст≝mZ1+ma+mм+mj

mст=1261,3

Потери и КПД

Pе1≝m⋅Iномф2⋅r175⋅10-3

134.

Pе1=10

Pf≝Ifном2⋅rf15+2⋅ΔUщ⋅Ifном⋅10-3

135.

Pf=16,25

p150≝1,56

136.

kда≝1,3

kдZ≝1,7

Pa1≝kда⋅p150⋅B`a22⋅f501,3⋅ma⋅10-3

Pa1=1,382

PZ1≝kдZ⋅p150⋅BZ122⋅f501,3⋅ma⋅10-3

137.

PZ1=4,166

Pмех≝3,68⋅p⋅Vp403⋅l1

138.

Pмех=2,221

139.

B0≝Bδ0⋅kδ1-1

B0=0,699

ko≝4,6

Pпов≝0,5⋅2⋅p⋅α⋅τ⋅l1⋅ko⋅Z1⋅nном100001,5⋅B0⋅tZ1⋅1032⋅10-3

Pпов=6,7

P1ном≝3⋅Uном⋅Iномф⋅cosφном⋅10-3

140.

P1ном=431

Pдоб≝0,005⋅P1ном

Pдоб=2,153

141.

ΣP≝Pе1+Pf+Pa1+PZ1+Pмех+Pпов+Pдоб=42,9

ΣP=42,9

η≝1-ΣPP1ном

142.

η=0,9

Повышение температуры обмотки статора

qc≝Pе1⋅l1lcp12+Pдоб+Pa1+PZ1⋅103π⋅D⋅l1

143.

qc=12517

l1τ=1,8121

144.

α`≝80

υповс≝qcα`⋅1+0,1⋅Vp

υповс=49,31

145.

П1≝a1із⋅b1із-2

П1=10,312

γυ≝46⋅106

qл≝A⋅J1γυ⋅tZ1П1⋅10-2

qл=1272,3

Δυл≝qл13,3⋅1+0,07⋅Vp

146.

Δυл=37,9

147.

Δυиз≝11

Δυобс≝Δυиз+υповс⋅l1+Δυиз+Δυл⋅lлl1+lл

148.

Δυобс=54,8

149.

Mmax`≝2,0

E0`≝1,44

kpc≝1,08

x`d-x`qE0`⋅x`q=0,22

E0`x`d⋅cosφном⋅kpc=1,9925

150.

E0`x`d=1,66

12⋅1x`q-1x`d=0,182

Θ≝00,5231,041,572,092,613,14

M``≝1,66⋅sinΘ+0,182⋅sin2⋅Θ

M``1≝1,66⋅sinΘ

M``2≝0,182⋅sin2⋅Θ

M``=00,9871,5911,661,2840,6820,002

M``1=00,8291,4321,661,4410,8410,003

M``2=00,1580,1590-0,157-0,159-0,001

151.

Uномф≝3468

Iномф≝46

m≝3

Sном≝m⋅Uномф⋅Iномф⋅10-3

Sном=479

If`ном≝2,82,21,821,64

Iz`≝1,040,950,90,93

r`f`≝10⋅rf`

r`f`=0,029

rkd`=0,061

rkq`=0,025

s≝10,50,20,10,05

Yfc≝eval1r`f`s+i⋅xσf`

Yfc=0,389-3,655⋅i0,753-3,536⋅i1,533-2,881⋅i1,845-1,733⋅i1,423-0,668⋅i

Ykds≝1rkd`s+i⋅xkd`

Ykds=6,017-7,926⋅i5,739-3,78⋅i3,078-0,811⋅i1,618-0,213⋅i0,819-0,054⋅i

Y`ds≝1i⋅x`ad+Ykds+Yfc

Y`ds=6,406-12,855⋅i6,492-8,59⋅i4,611-4,966⋅i3,462-3,22⋅i2,242-1,996⋅i

Z`ds≝1Y`ds

Z`ds=0,031+0,062⋅i0,056+0,074⋅i0,1+0,108⋅i0,155+0,144⋅i0,249+0,222⋅i

Zds≝i⋅x`σ+Z`ds

Zds=0,031+0,145⋅i0,056+0,157⋅i0,1+0,191⋅i0,155+0,226⋅i0,249+0,304⋅i

1Zds=1,416-6,603⋅i2,026-5,663⋅i2,164-4,107⋅i2,057-3,009⋅i1,612-1,97⋅i

Ykqs≝1rkq`s+i⋅xkq`

Ykqs=14,732-19,404⋅i14,051-9,254⋅i7,535-1,985⋅i3,96-0,522⋅i2,006-0,132⋅i

Y`≝1i⋅x`aq+Ykqs

Y`=14,732-21,138⋅i14,051-10,987⋅i7,535-3,718⋅i3,96-2,255⋅i2,006-1,865⋅i

Z`qs≝1Y`

Z`qs=0,022+0,032⋅i0,044+0,035⋅i0,107+0,053⋅i0,191+0,109⋅i0,267+0,249⋅i

Zqs≝i⋅x`σ+Z`qs

Zqs=0,022+0,114⋅i0,044+0,117⋅i0,107+0,135⋅i0,191+0,191⋅i0,267+0,331⋅i

1Zqs=1,637-8,431⋅i2,824-7,481⋅i3,6-4,558⋅i2,617-2,622⋅i1,476-1,828⋅i

I_`≝1Zqs+1Zds2

I_`=1,527-7,517⋅i2,425-6,572⋅i2,882-4,332⋅i2,337-2,815⋅i1,544-1,899⋅i

I_``≝1Zqs-1Zds2

I_``=0,11-0,914⋅i0,399-0,909⋅i0,718-0,225⋅i0,28+0,193⋅i-0,068+0,071⋅i

I`≝7,6875,23,662,45

I``≝0,920,9950,750,340,01

Iп≝I`2⋅I``2

Iп=7,0666,9653,91,2440,024

I`a≝1,532,4322,8872,341,546

Mп≝I`acosφном

Mп=1,72,7023,2082,61,718